# ESP32-CAM Modul mit Kamera OV3660

### Stand: 26.01.2026

Inhaltsverzeichnis

ESP32-CAM Modul mit Kamera OV3660	1

Stand: 26.01.2026	1

Funktionsweise:	3

Sicherheit:	3

Lieferung:	3

Stromversorgung:	3

WLAN:	3

Inbetriebnahme:	4

Anpassungen im Sketch:	5

Konfiguration ESP32-CAM OV3660 im Browser	6

Mögliche Konfigurationswerte zur Kamera OV3660	7

ESP32-CAM mit Kamera OV3660 steuern	10

Mein Script zur ESP32-Cam OV3660 Konfiguration	11

Streamen	11

mit VLC ein Video erstellen und als .mp4 abspeichern.	12

Infos, Links:	13

ESP32-CAM:	13

Nachfolger: ESP32-S3-CAM	13

### Funktionsweise:

Ein Videostream wird von der kleinen Kamera über WLAN übertragen und kann in einem Browser (Firefox, Edge, Chrom,..) oder VLC, ... angezeigt werden. 
Zeitgleich kann immer nur eine Verbindung zur ESP32-CAM aufgebaut werden.
 (Browser oder VLC, …)

### Sicherheit:

Es wird keine Verbindung ins Internet oder Cloud aufgebaut, es wird auch keine APP benötigt, die Kamera ist nur im lokalen Netz verfügbar.

### Lieferung:

Das kleine ESP32-CAM Modul gibt es kostengünstig auf den bekannten Web Shops.
Bestellt: ESP32-CAM inkl. OV2640 Kamera, geliefert: ESP32-CAM-MB mit OV3660.

### Stromversorgung:

Zur Stromversorgung der ESP32-CAM verwende ich ein Powerbank, welche in einem Waggon liegt und von einer Lok geschoben wird.

Das Modul benötigt ca. 200 - 300 mA je nach Stream (96x96 – 2048x1596) LED aus, und bis zu 700 mA bei je nach LED Beleuchtung.

### WLAN:

Eine externe WLAN Antenne am ESP32-CAMModul ist nicht notwendig, der Empfang ist mit der integrierten Antenne bei mir gut.

Die WLAN IP-Adresse wurde auf der FritzBox fest eingestellt, reserviert.

## Inbetriebnahme:

Mit dem Beispiel Sketch aus der Arduino-IDE.

Zusätzlicher Boardverwalter-URLs:
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Board Installation: esp32 von Espressif System	V3.3.4

Device Auswahl in IDE: AI Thinker ESP32-CAM

Verwendet wurde aus Arduino-IDE 2.3.7 Beispiele – ESP32 – Camera –  CameraWebServer

Unterstützte Camera Typen von ESP32-CAM

OV2640	2 MP (1600×1200)	CMOS bei den meisten ESP32-CAM-Modulen
OV3660	3 MP (2048×1536)	CMOS neu, höhere Auflösung
OV5640	5 MP (2592x1944)

### Anpassungen im Sketch:

CameraWebServer.ino

const char *ssid = "********";

const char *password = "********";

// add für feste IP-Adresse - bei DHCP nächste 3 Zeilen löschen

IPAddress ip(192,168,2,114); 	// IP Adresse im Heimnetzwerk

IPAddress gateway(192,168,2,1); 	// Gateway (darf falsch sein)

IPAddress subnet(255,255,255,0);	// Subnetmask

config.xclk_freq_hz = 20000000;	// → 18000000; MHZ Taktfrequenz

s->set_saturation(s, -2); 		// → 4 saturation

s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);	// → FRAMESIZE_VGA

board_config.h	Select camera model

// #define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM

### Konfiguration ESP32-CAM OV3660 im Browser

Die Konfigurationen des Moduls können über den Browser oder Script erfolgen.

Aufruf im Browser: http://<IP-Adresse>/

mit Klick auf die 3 Striche kann das Steuermenü aus und wieder eingeblendet werden.

Der Webserver der Kamera OV3660 erlaubt es mittels HTTP, Befehle an ihn zu senden, der generelle Aufruf lautet:

Befehl:  http://<ip>/control?var=<Variablenname>&val=<Wert>

(meine Kamera hat die IP Adresse : 192.168.2.114)

### Mögliche Konfigurationswerte zur Kamera OV3660

Befehls Tabelle für HTTP Requests zur ESP Kamera mit OV3660
fette Werte ist der Standard, grünen Werte sind meine Anpassung.

Diese Tabelle ist ein Auszug , nicht komplett.

| Beschreibung OV3660 settings | Variablenname Command | Werte |
| --- | --- | --- |
| XCLK Takt Frequenz | Xclk http://192.168.2.114/xclk?xclk=19 | 20 MHz 18 MHZ besser weniger max. 19 sonst ping timeout |
|  | pixformat | PIXFORMAT_JPEG |
| Resulution Auflösung | Framesize http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=7 | 19 QXGA (2028x1564) 18 P3MP (864x1564) 17 P HD (720x1280) 16 FHD (1920x1080) 15 UXGA(1600×1200) 14 SXGA(1280×1024) 13 HD (1280x720) 12 XGA(1024×768) 11 SVGA(800×600) 10 VGA(640×480) 9 HVGA (480x320) 8 CIF(400×296) 7 (320x320) 6 QVGA(320×240) 5 (240x240) 4 HQVGA(240×176) 3 (176x144) 2 (128x128) 1 QQVGA(160×120) 0 (96x96) |
| Quality Bildqualität | Quality http://192.168.2.114/control?var=quality&val=10 | 4 gut bis 63 schlecht 10 Voreingestellt |
| Brightness Helligkeit | Brightness http://192.168.2.114/control?var=brightness&val=1 | -3 bis 3 1 Voreingestellt |
| Contrast Kontrast | Contrast http://192.168.2.114/control?var=contrast&val=0 | -3 bis 3 0 Voreinstellung |
| Saturation Sättigung | Saturation http://192.168.2.114/control?var=saturation&val=1 | -4 bis 4 -2 Voreingestellt |
| Sharpness Bildschärft | Sharpness http://192.168.2.114/control?var=sharpness&val=1 | -3 bis 3 1 Voreinstellung |
| DE-Noice ? | Denoive http://192.168.2.114/control?var=denoise&val=4 | Auto 0 bis 8 4 Mitte |
| Exposure Level | ae_level http://192.168.2.114/control?var=ae_level&val=0 | -5 bis 5 0 Voreinstellung |
| Gainceiling | Gainceiling http://192.168.2.114/control?var=gainceiling&val=250 | 0 bis 511 250 Mitte |
| Spezial Effect | special_effect http://192.168.2.114/control?var=special_effect&val=0 | 0 no Effekt 1 Negativbild 2 Schwarz/Weiß 3 Roter Teint 4 Grüner Teint 5 Blauer Teint 6 Sepia |
| AWB Enable Weiß Abgleich | Awb http://192.168.2.114/control?var=awb&val=1 | 0 Aus 1 Ein |
| Advanced AWB | Dcw http://192.168.2.114/control?var=dcw&val=1 | 0 Aus 1 Ein |
| Manual AWB | awb_gain http://192.168.2.114/control?var=awb_gain&val=0 | 0 Aus 1 Ein |
| AWB Mode | wb_mode http://192.168.2.114/control?var=awb&val=0 | 0 Auto 1 Sunny Sonnig 2 Cloudy Bewölkt 3 Office Büro 4 Home Zuhause |
| AEC Enable | Aec http://192.168.2.114/control?var=aec&val=1 | 0 Aus 1 An |
| Manual Exposure | aec_value | 0 – 1536 490 |
| Night Mode | Aec2 http://192.168.2.114/control?var=aec2&val=1 | 0 Aus 1 Ein |
| AGC | Agc http://192.168.2.114/control?var=agc&val=1 | Aus 1 Ein |
| Gain | agc_gain | 1 – 64 1 |
| GMA Enable ? | raw_gma http://192.168.2.114/control?var=raw_gma&val=1 | 0 Aus 1 An |
| Lens Correction Linsen Korrektur | Lenc http://192.168.2.114/control?var=lenc&val=1 | Aus 1 Ein |
| H-Mirror Horizontale Spiegelung | Hmirror http://192.168.2.114/control?var=hmirror&val=0 | 0 Aus 1 An |
| V-Flip Vertikale Spiegelung | Vflip http://192.168.2.114/control?var=vflip&val=1 | 0 Aus 1 An |
| BPC ? | Bpc http://192.168.2.114/control?var=bpc&val=1 | 0 Aus 1 An |
| WPC ? | Wpc http://192.168.2.114/control?var=wpc&val=0 | 0 Aus 1 An |
| Color Bar Farbbalken Test | Colorbar http://192.168.2.114/control?var=colorbar&val=1 | 0 Aus 1 An |
| LED Intensity | led_intensity | 0 bis 255 0 LED aus |
| Zusätzliche Werte Bei mir nicht vorhanden ? |  |  |
| Gesichtssuche aktivieren | face_detect | 0 Aus 1 An |
| Gesichtserkennung aktivieren | face_recognize | 0 Aus 1 An |

Die zuletzt gesetzte Einstellung aus dem Konfigurationsmenü wird automatisch übernommen.

Es kann immer nur ein Client gleichzeitig auf das Kameramodul zugreifen
Das bedeutet: Wenn der Live-Stream, das Einzelbild oder das Konfigurations-Frontend 
geöffnet ist, kann jeweils nur ein Browser-Tab oder eine App wie VLC aktiv sein.

Andernfalls bleibt die Kamera „blockiert“ und die neue Verbindung schlägt fehl.

### ESP32-CAM mit Kamera OV3660 steuern

Die Beispiele können einfach in die Adressleiste des Browser kopiert werden.
Vom Webserver kommt keine Antwort zurück, ob es geklappt hat oder auch nicht.

Befehl: 	http://<ip>/control?var=<Variablenname>&val=<Wert>
z.B:	curl "http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=11"

XCLK  Taktfrequenz MHz  :
http://192.168.2.114/xclk?xclk=18				18 MHz

Auflösung einstellen: 
http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=6		6  QVGA(320×240)
http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=10	10 VGA(640×480)
http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=11	11 SVGA(800×600)

Farbsättigung :
http://192.168.2.114/control?var=saturation&val=4		4 	(-4 bis 4)

Bildqualität:
http://192.168.2.114/control?var=quality&val=20		20	(4 bis 63)

Helligkeit einstellen:
http://192.168.2.114/control?var=brightness&val=2	2 Normal

AWB Mode Manual einstellen:
http://192.168.2.114/control?var=awb_gain&val=1		Manual
http://192.168.2.114/control?var=wb_mode&val=0		Auto
 http://192.168.2.114/control?var=wb_mode&val=3	Office

Bild auf den Kopf drehen:
http://192.168.2.114/control?var=vflip&val=0
http://192.168.2.114/control?var=vflip&val=1 		1 Normal

Bild Horizontal drehen:
http://192.168.2.114/control?var=hmirror&val=0		0 Normal
http://192.168.2.114/control?var=hmirror&val=1

### Mein Script zur ESP32-Cam OV3660 Konfiguration

#!/usr/bin/bash

#

# ESP32-Cam OV3660 Konfiguration

#

# Aufruf: ./ESP32-CAM_Konfig.sh

#

#

echo ESP32-Cam Erreichbarkeit prüfen

IPADRES="192.168.2.114"    # IP-Adresse von ESP32-Cam

ping $IPADRES -c 1         # 1 Versuch

ERRORLEVEL=${?}

echo $ERRORLEVEL

if [ $ERRORLEVEL -eq 0 ];

then

echo " ESP32-Cam erreichbar: " $ERRORLEVEL;

else

echo " ERRORLEVEL: " $ERRORLEVEL " ESP32-Cam nicht erreichbar";

sleep 15

exit;

fi

echo ESP32-Cam Konfiguration blind übertragen, es wird keine Rückmeldung ausgegeben.

echo

echo   Taktfrequenz auf 18 MHz setzen

curl "http://192.168.2.114/xclk?xclk=18"

echo

echo " Auflösung einstellen: 6 QVGA(320×240), 10 VGA(640×480), 11 SVGA(800×600)        11 "

#curl "http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=6"

#curl "http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=10"

curl "http://192.168.2.114/control?var=framesize&val=11"

echo " Nachtmodus ein"

curl "http://192.168.2.114/control?var=aec2&val=1"

echo fertig

sleep 15

## Streamen

- Browser, Einstellungen (Konfigurations-Frontend): http://<IP-Adresse>/

- Videolive-Stream:http://<IP-Adresse>:81/stream

- Einzelbild  http://<IP-Adresse>/capture

## mit VLC ein Video erstellen und als .mp4 abspeichern.

VLC mit  Standard Einstellungen

VLC - Medien - Netzwerkstream öffnen http://192.168.2.114:81/stream

Mit einen rechts Klick auf das Bild 
die Aufzeichnung starten,

wir als  .avi abspeichert.

die aufgenommene Datei in eine .mp4 konvertieren

VLC Wiedergabe – Wiedergabe

Datei + Hinzufügen

.avi Videodatei auswählen

unten unter Wiedergabe (kleiner Pfeil nach unten)

Konvertieren auswählen

Quelle: der .avi Videodatei

Profile:	Video – H264 +MP3 (MP4)  auswählen

Zieldatei: .mp4 Ausgabedatei

Start: nun wird die .avi in eine kleinere .mp4 Datei konvertiert

## Infos, Links:

Unter github gleiches Sketch wie unter der Arduino-IDE  Beispiele – ESP32 – Camera –  CameraWebServer
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/ESP32/examples/Camera/CameraWebServer/CameraWebServer.ino

### ESP32-CAM:

https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/

https://cool-web.de/esp8266-esp32/espressif-esp32-chip-varianten-im-vergleich.htm

https://cool-web.de/esp8266-esp32/esp32-cam-wlan-ip-kamera-anschliessen-einrichten-konfigurieren.htm

https://www.makerguides.com/de/stream-video-with-esp32-cam-de/
https://www.makerguides.com/de/programming-the-esp32-cam-de/

https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/ESP32/examples/Camera/CameraWebServer

### Nachfolger: ESP32-S3-CAM

https://draeger-it.blog/esp32-s3-cam-der-leistungsstarke-nachfolger-der-esp32-cam/

https://prilchen.de/das-ultimative-esp32-cam-upgrade-freenove-s3-wroom-mit-3mp-ov3660/

https://docs.freenove.com/projects/fnk0085/en/latest/fnk0085/codes/C/32_Camera_Web_Server.html

https://docs.freenove.com/projects/fnk0085/en/latest/fnk0085/codes/C/Preface.html#ch343-importance