Rocrail mit Z21 Zentrale - Konfiguration

Inhalt:

Steuerung mit Rocrail über die Z21Arduino selbstbau  Zentrale	1

Info Links	2

Ausbaustufen	2

Rocrail Konfiguration mit Nachbau Zentrale Z21 auf Windows 10	3

Rocrail Sicherung:	3

Rocrail Gleisplan:	4

Aufbau und Hürden des Automatik Betriebs	6

Rückmelder Infos:	7

Rocview: Menü	8

Rocview Eigenschaften - Rocview.ini	9

Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini	12

Konfiguration der Lokomotiven	17

Definition eines Rückmelder	23

Konfiguration einer Weiche	27

Konfiguration der Blöcke	31

Konfiguration der Fahrstraßen	35

Rocrail Decoder Programmierung	39

# Steuerung mit Rocrail über die Z21Arduino selbstbau  Zentrale

Zum Einsatz kommen Weichen mit Endkontaktabschaltung, bestehende Weichentaster 
(mit „LED-Rückmeldung“), erweitert um Weich88N https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm  Weichensteuerungsmodule, gesteuert von einem Windows XP / Win10  Rechner mit der freien Software Rocrail. https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german

Alle Weichen können weiterhin von Hand, oder über die Weichentaster, oder über den PC mit Rocrail gesteuert werden, der reale Weichenstatus wird im Rocrail Gleisplan richtig angezeigt.

Die Rocrail Steuerung kann von mehreren Rechnern mit Rocrail erfolgen, dies können Windows XP – Windows 10 oder Linux Rechner sein. Auch die Steuerung über zusätzliche Android Smartphone mit APP Rocrail andRoc https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de über WLAN zu Rocrail Server ist möglich.

Steuerung der Weichen: Ich bevorzuge jedoch ein Windows Rechner (mit Rocrail Server und Rocview), zusätzlich verwende auf weiteren XP / Windows 10 nur RocView über LAN TCP Port 8051 (oder WLAN)  verbunden zum Rocrail Server zur Anzeige und Steuerung der Weichen.

Mit Rocrail kann natürlich auch die Steuerung der Loks erfolgen, ich aber steuere momentan meine Loks noch herkömmlich mit mehreren ROCO Lok-Mäusen / Handreglern, ich finde dieses wesentlich  praktischer.

- Alle Gleise sind elektrisch miteinander verbunden, keine Gleistrennungen, Ausnahme Kehrschleife.

- RailCom als Rückmeldung wird (noch) nicht verwendet.

- Signale und Oberleitungen werden nicht verwendet.

# Info Links

- Z21 Arduino Zentrale:	http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Zentrale

Rocrail: (Server)		http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german

RocView (Client) ist als Komponente in Rocrail enthalten.

Roco 10761 über RS232 zum PC: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco-booster-de

Rocrail Android: andRoc 	https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de

S88 Bus:

S88-N Bus Norm: 		http://www.s88-n.eu/

Weich88-N Module:	 	https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n.htm

https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm

Weichen:

RocRail Weichenadresse = 	Weichenadressen bei ROCO  + 4

Info Link:			https://www.digital-bahn.de/info_bau/schaltdekoder.htm#multimaus

Unterstützte Weichen:	https://www.digital-bahn.de/info_kompo/weichenantriebe.htm

DCC Dekoder Programmierung:

DCC Lokdecoder programmieren	http://www.7fun.de/jofri/Eisenbahn/ProLok/

ProLok Software 	http://www.7fun.de/jofri/Eisenbahn/ProLok/Bahn/download/prolok.zip

DECPROG			http://members.iinet.net.au/~backway/OzDcc/decprog.htm

# Ausbaustufen

2002      Eisenbahn Baubeginn mit Roco ICE Lokmaus 2

Eisenbahn Aufbau mit Weichentasten

2010      Roco Multi Maus

2011-09 Rocrail mit DDX Software Zentrale auf Windows XP

2012      Rocrail Gleisplan – Steuerung der Weichen / Rückmeldung über S88-N Bus

2013      Rocrail zusätzlich über WLAN auf Windows 8 Tablet

2014      Erweiterung um S88-N Weichensteuerungen

2017      Arduino DCC Decoder – Servo, Wilde Maus Steuerung, Lichtsteuerung

2018-02 Nachbau der Arduino Mage Z21 Zentrale

2018-05 Wechsel von Rocrail DDX Zentrale auf Z21 Zentrale, Windows XP

2018-09 Optische Rückmelder über S88-n Bus

2019-03 Wechsel von Windows XP auf Windows 10

2019-04 Rocrail erster automatischer Betrieb mit Rückmeldern

# Rocrail Konfiguration mit Nachbau Zentrale Z21 auf Windows 10

RocRail

Download Link: http://rocrail.net/software/rocrail-snapshot/          rocrail-xxxx-win32.exe

Installation unter D:\Eisenbahn\Rocrail\ 				rocrail-13821-win32 / 2018-04

rocrail-15503-win32 / 2019-06

RocView Eigenschaften:

Alt C:\Users\Win10\Documents\Rocrail

Rocview.ini:			D:\Eisenbahn\Rocrail\rocview.ini

Arbeitsbereich: 			D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\

Backup:	 			D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\backup\

Lok Icons Verzeichnis:		D:\Eisenbahn\Rocrail\images\Lok-datei.png 	?

Lokbilder unter: 			D:\Eisenbahn\Rocrail\MyLokBilder\

Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren

Lokbilder Format: 		230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb

Rocrail Server Konfiguration: 	D:\Eisenbahn\Rocrail\rocrail.ini		Z21

Z21 Type 			=	Z21 black (2013), Firmware=1.30

Z21 serialnumber	= 	6901

Z21 firmware version 	= 	V1.30 (192.168.2.111)

=	00 00 00 00 00 6A 69 66 9A AA

# Rocrail Sicherung:

Eisenbahn Rechner:		 (WinXP5)  Win10 Rocrail mit Z21 Zentrale

Wichtige Dateien sollten gesichert werden:

D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\MyPlan.xml	<plan>.xml

D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\rocrail.ini

D:\Eisenbahn\Rocrail\rocview.ini

Sicherung von D:\Eisenbahn\Rocrail\*  	D:\Eisenbahn\RocrailSicherung\yyyy_C_Eisenbahn_Rocrail.zip

Danach von Hand copy: auf U3 Stick:           Z:\Eisenbahn\Rocrail\Rocrail_Sicherung\

Win13:	S:\SW_G\Softinst\_Software\Eisenbahn\Rocrail\Rocrail_Sicherung\

## Rocrail Gleisplan:

Auf der linken Seite (rote/grüne Punkte) wurden Rückmelder definiert

R001 - R040  	40x optische Gleis Rückmelder V1

R041 - R096  	56x Weich88N 7 Module mit je 8 Weichen Rückmelder

R097 - R136  	40x optische Gleis Rückmelder V2

Die Weiche mit dem roten Hintergrund steht anders als die Rocrail erwartet, von Hand umgestellt.

Kürzel in der Plan-Datei:  C:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\Myplan.xml

Kürzel 	Object 			Objekt (de) 		MyPlan

bk 		block 			Block 			bk001 – bk031

co 		output 			Ausgang

fb 		feedback 		Rückmelder 		R001 - R136

lc 		locomotive 		Lokomotive 		03 - …  25

sb 		staging block 		Aufstell-Block

seltab 		fiddle yard 		FiddelYard

sg 		signal 			Signal

sw 		switch		 	Weiche 		W003- W030,  (10, 11, 14 manual)

tk 		track 			Gleis

tt 		turntable 		Drehscheibe

tx 		text 			Text

# Aufbau und Hürden des Automatik Betriebs

Erster Start des Automatik Betriebs, eine Lok in einen Block setzten, Lok starten und nichts passiert. Server-Meldung: "No destination found"

Ursachen:

- Die E-Locks fahren nicht, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist. (Oberleitung) 
Lösung: alle Loks als „Diesel- oder Dampf Lok“ definieren.
Bessere Lösung: In den Blöcken Einstellungen muss Elektrifiziert (Fahrleitung) an sein.
Nur bei gesetzter Option dürfen Loks mit Antriebsart "Elektrisch" diesen Block im Automodus befahren.

- Bei manchen Blöcken  die „Einfahrtseite des Blocks tauschen“ ist siehe: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=blockenterside-de

- Bei allen Lokomotiven: Tabellen – Lokomotiven – Einzelheiten - BBT setzen

- falsche Richtung bei einigen Loks:  https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=direction-de

- Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren.

- Die Bremsverzögerung CV4 in den Decodern ist bei allen Loks auf 1,  ausgeschalten.

- Fehlermeldung "Ghost train in block" 
Lösung: RocRail von XP Rechner 1,4GHz CPU auf leistungsfähigeren Win 10 umgezogen. https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=46&t=17967

- Win10: wurde eine Weiche von Hand umgeschaltet, wurde diese Weiche rot hinterlegt angezeigt. Lösung: https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=18174

- Debugging auf Z21 Arduino deaktiviert, um schneller zu werden.      (bring aber nix)

## Rückmelder Infos:

FALL A:
--->-- ENTER --->---- IN

1. Rocrail reagiert auf das ENTER Ereignis. Es ist dabei unerheblich wie oft der ENTER ausgelöst wird, das erste Mal zählt.

2. In Folge wird der in diesem Block zugeordnete IN Melder erwartet. Es ist hierbei ebenso unerheblich, wie oft dieser ausgelöst wird oder auch bereits verlassen wurde. Das erste Ereignis zählt.

3. die Distanz zwischen den Meldern ist aus Sicht der Software ebenso unerheblich, betrieblich betrachtet sollte natürlich der Zug in den Block passen.
Hat aber nichts mit der Position der Melder zu tun. Beispiel: ein Block ist mit 300cm Länge definiert, der ENTER Melder kann durchaus auch nur 100cm vor dem IN Melder positioniert sein. Dann ist halt der Bremsweg kürzer.

Ein Ghost tritt dann auf, wenn sich ein nicht erwarteter Melder meldet, ein ENTER Melder ohne aktiver Fahrstrasse dorthin oder ein IN Melder ohne vorherigem ENTER Ereignis.

FALL B:
---> --IN --->--- ENTER

1. Ein Zug verlässt einen Block und löst den nächsten ENTER aus. Die Strecke zwischen IN und ENTER kann beliebig kurz sein, ich habe auf der Anlage an einigen Stellen nur eine Weiche dazwischen, auf der (geplanten) Gleiswendel werden die Blöcke unmittelbar aneinandergereiht. Es sollte nur sichergestellt sein, dass der Zug nicht das folgende ENTER Ereignis auslöst wenn die Fahrstrasse noch nicht gelegt ist (das berühmte "Durchrutschen").

# Rocview: Menü

Link: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-menu-de#zeige_anstehende_weichen

Zeige anstehende Weichen und Zeige gesperrte Weichen aktiviert, damit diese rot / rosa angezeigt werden.

# Rocview Eigenschaften - Rocview.ini

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-config-de

Rocview - Allgemein

Gleisplan-Ansicht auf Andocken umgestellt.

Rocview - Path

Arbeitsbereich:  	D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan

Bildverzeichnis: 	D:\Eisenbahn\Rocrail\MyLokBilder

Lokbilder Verzeichnis: images: 230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb, max. 256 Farben

Rocview - Trace

Rocview - Programmieren

Default für Programieren nur CV lesen/schreiben: 1,2,3,4,5,6,29 bei Programiern „SaveAll“

Rocview - SVG

Rocview - Gamepad

Rocview - MIC

Rocview - Tastaturkürzel

# Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini

Info:  https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-gen-de

- Rocrail - Allgemein: Gleisplan: MyPlan.xml

.\Rocrail\MyPlan\Rocral.ini

Bildverzeichnis: images	.\Rocrail\MyLokBilder\  	wird unter RocView\Path gesetzt

Rocrail - Trace

Empfehlung: alle Traces aus

Rocrail – Dienst

Client Port: 8051 für Androc auf Android Handy oder andere Windows Rechner mit Rocview

Rocrail – Automatik

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-automode-de

Rocrail - Zentrale

ein		aus		ein		aus

Bei Hostname muss die IP-Adresse: 192.168.2.111 der Z21 Steuerung eingetragen werden, 
der Port: 21105 wird nicht geändert.

Lokomotiven wird angehakt um die Rückmeldung zusätzlicher Roco LokMaüse anzuzeigen.

Konfiguration der Z21 über das WEB Interface: http://192.168.2.111

2018-09	12 Rückmelder Module  (mal 8 sind   96 S88-N Rückmeldungen)

2018-11	17 Rückmelder Module  (mal 8 sind 136 S88-N Rückmeldungen)

Es werden die IP-Adresse und Anzahl der S88 Rückmelde Module konfiguriert.

Siehe Doc :  	…\Eisenbahn\Arduino\Z21\My\My_Z21_Arduino_Zentrale.docx

Rocrail - R2Rnet

Rocrail - Gleiplan Analyser

Zusätzlich: Rückmelder zu Blöcken zuordnen und Rückmelderzuordnung in allen Blöcken löschen.

Bereinigung inkonsistenter Einträge wird nach einmaliger Verwendung wieder gelöscht.

Rocrail - RocWeb

Rocrail - Finder

Rocrail - Befehls-Zuordnung

## Konfiguration der Lokomotiven

Tabellen – Lokomotiven - Übersicht

Tabellen – Lokomotiven - Allgemein

Lokbilder Format: 230 x 80 Pixels in der *.png Datei max. 50Kb

Tabellen – Lokomotiven - Schnittstelle

Hier DCC Adresse 17, für alle Lok’s werden 28 Fahrstufen verwendet

Tabellen – Lokomotiven - Einzelheiten

Blockwartezeit auf 5 Sek. BBT und Reduziere Geschwindigkeit bei Enter 
bei allen Lokomotiven setzten

Tabellen – Lokomotiven - Funktionen

Tabellen – Lokomotiven - Mehrfachtraction

Tabellen – Lokomotiven -CV

Muster zum Import  ; https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-cv-de

L/S CV WERT BESCHREIBUNG

L   1  17 Adresse

L   2  10 Startspannung

Tabellen – Lokomotiven - BBT

Benutze: auf Geschwindigkeit geändert

Tabellen – Lokomotiven - SBT

Tabellen – Lokomotiven - BAT

Tabellen – Lokomotiven - Kalibrieren

## Definition eines Rückmelder

Tabellen – Rückmelder - Übersicht

Tabellen – Rückmelder - Allgemein

Name der Rückmelder:  hier R015 (R001 – R040 und  R007 – R136 sind Gleis Rückmelder)

Name der Rückmelder:  hier z.B. R_048 (R041 – R096 sind Weichen Rückmelder)

Unter Kennung: R048

Tabellen – Rückmelder - Schnittstelle

Hier wurde die Adresse 48 des Rückmelders eingetragen, Bus bleibt 0.

Tabellen – Rückmelder - Verkabelung

Tabellen – Rückmelder - GPS

Tabellen – Rückmelder - Statistik

Tabellen – Rückmelder – Verwendung

Verwendung bei Weichen Rückmelder wird nichts angezeigt

Verwendung bei Gleis Rückmelder wird der Block angezeigt

Optischer infraroter Rückmelder TCRT5000

## Konfiguration einer Weiche

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-index-de

Tabellen – Weichen - Übersicht

Vor der Weichenkonfiguration müssen die Rückmelder definiert sein. Unter den Punkten: Steuerung, Herzstück, Gleistreiber und Verwendung sind keine Änderungen nötig.

Tabellen – Weichen -Allgemein: Kennung Name der Weiche z.B.: W008

Tabellen – Weichen -  Schnittstelle

Bus: bleibt 0

Protokoll: NMRA-DCC

alt: DDX Zentrale verwendet Port: Adresse: immer 0, unter Port: DCC Adresse der Weiche, hier 8

Z21 Zentrale: verwendet Adresse  Adresse 12 (Port +4) unter Port: DCC Adresse der Weiche, hier 8

Die ROCO Weichenadresse ist immer DCC + 4    also 8 + 4 = ROCO Weichenadresse 12

Tabelle mit Rückmelder, Adresse, Port  siehe: …\Eisenbahn\Rocrail\S88-DCC_Rocrail_Adressen.xls

Tabellen – Weichen - Verkabelung

Unter Verkabelung wurden die beiden s88 Rückmelder eingetragen.   R_048 und R_047

Tabellen – Weichen -Steuerung

Tabellen – Weichen -Herzstück

Tabellen – Weichen -Gleistreiber

Tabellen – Weichen -Verwendung

Unter Verwendung werden (automatisch) die Blöcke eingetragen für die Weiche eingetragen.

## Konfiguration der Blöcke

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-gen-de

Tabellen – Block – Übersicht

Tabellen – Block – Allgemein

Alle Blöcke Elektrifiziert, sonst fahren keine E-Loks auf dem Gleis

Tabellen – Block – Signale

Ich verwende keine Signale

Tabellen – Block – Einzelheiten

Wartedetails Zufall Max. von 30 auf 10 Sec.

Tabellen – Block – Fahrstraßen

Tabellen – Block – Schnittstelle

Tabellen – Block – Berechtigungen

Tabellen – Block – Statistik

## Konfiguration der Fahrstraßen

Tabellen – Fahrstraßen folgende Tabellen werden automatisch erzeugt

Tabellen – Fahrstraßen- Allgemein

Tabellen – Fahrstraßen- Geschwindigkeit

Tabellen – Fahrstraßen- Befehle

Tabellen – Fahrstraßen- Rückmelder

Tabellen – Fahrstraßen- Berchtigungen

Tabellen – Fahrstraßen- Bedingungen

Tabellen – Fahrstraßen- Verkabelung

# Rocrail Decoder Programmierung

Beim ersten Versuch eine Adresse mit Z21 Zentrale aus zu lesen, wurde der Decoder zerstört!

Lokdecoder programmieren mit RocRail mit Z21 Zentrale

- Rocrail Starten

- Gleispannung aus  (PT on = Power off Rocrail)  ist egal

- PT-on  Programiergleis ein,   Direct auswählen

Infos: PT Programmiergleis: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=pt-de

- Export: Decoder  C:\Eisenbahn\Rocrail\Decoder\22_Decoder.csv

Decoder Reset:

Tams		LD-G-5		CV#9	255
Tams		LD-G-7		CV#9	255 
Tams		LD-G-21	CV#8	255 oder 8

Lenz				CV#1	255