Rocrail mit z21 Zentrale - Konfiguration

Inhalt:

Steuerung mit Rocrail über die z21Arduino Nachbau  Zentrale	2

Info Links	3

Ausbaustufen	4

Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale auf Windows 10	5

Umstieg von Rocrail x32 auf Rocrail. zip   x64	5

Rocrail Sicherung:	6

Rocrail Gleisplan:	7

Aufbau und Hürden des Automatik Betriebs	8

Rückmelder Infos:	9

Rocview: Menü	10

Rocview Eigenschaften - Rocview.ini	11

Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini	14

Konfiguration der 1. z21 Steuerung	17

Konfiguration der 2. z21 Steuerung nur zum Fahren	17

Konfiguration der Lokomotiven	20

Definition eines Rückmelder	26

Konfiguration einer Weiche	30

Konfiguration der Blöcke	34

Konfiguration der Fahrstraßen	38

Rocrail Decoder Programmierung	42

Anhang:	43

Info Decoder Reset:	43

Kürzel in der Plan-Datei:  C:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\Myplan.xml	43

# Steuerung mit Rocrail über die z21Arduino Nachbau  Zentrale

Zum Einsatz kommen nur Weichen mit Endkontaktabschaltung, bestehende Weichentaster 
(mit „LED-Rückmeldung“), erweitert um Weich88N https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm  Weichensteuerungsmodule, gesteuert von einem Windows XP / Win10  Rechner mit der freien Software Rocrail. https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german

Alle Weichen können weiterhin von Hand, oder über die Weichentaster, oder über den PC mit Rocrail gesteuert werden, der reale Weichenstatus wird immer im Rocrail Gleisplan richtig angezeigt.

Die Rocrail Steuerung kann von mehreren Rechnern mit Rocrail erfolgen, dies können Windows XP – Windows 10 oder Linux Rechner sein. Auch die Steuerung über zusätzliche Android Smartphone mit APP Rocrail andRoc https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de über WLAN zu Rocrail Server ist möglich.

Steuerung der Weichen: Ich bevorzuge einen Windows Rechner (mit Rocrail Server und Rocview), zusätzlich verwende auf weiteren XP / Windows 10 nur Rocview über LAN TCP Port 8051 (oder WLAN)  verbunden zum Rocrail Server zur Anzeige und Steuerung der Weichen.

Mit Rocrail kann natürlich auch die Steuerung der Loks erfolgen, ich aber steuere momentan meine Loks noch herkömmlich mit mehreren ROCO Lokmäuse / Handreglern, ich finde dieses wesentlich  praktischer.

- Alle Gleise sind elektrisch miteinander verbunden, keine Gleistrennungen, Ausnahme an der Kehrschleife.

- RailCom als Rückmeldung wird (noch) nicht verwendet.

- Signale und Oberleitungen werden nicht verwendet.

- Rocrail Automatik Betrieb ist möglich.

## Info Links

- Z21 Arduino Zentrale:	http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Zentrale

Rocrail: (Server)		http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german

RocView (Client) ist als Komponente in Rocrail enthalten.

Roco 10761 über RS232 zum PC: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco-booster-de	veraltet

Rocrail Android: andRoc 	https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de

Rocrail Download		https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot

S88 Bus:

S88-N Bus Norm: 		http://www.s88-n.eu/

Weich88-N Module:	 	https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n.htm

https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm

Weichen:

RocRail Weichenadresse = 	Weichenadressen bei ROCO  + 4

Info Link:			https://www.digital-bahn.de/info_bau/schaltdekoder.htm#multimaus

Unterstützte Weichen:	https://www.digital-bahn.de/info_kompo/weichenantriebe.htm

DCC Decoder Programmierung:

DCC Lokdecoder programmieren	https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/index.html

ProLok Software 		https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/Bahn/download/prolok.zip

## Ausbaustufen

2002      	Eisenbahn Baubeginn mit Roco ICE und Lokmaus 2

Eisenbahn Aufbau mit Weichentasten

2010      	Roco Multi Maus

2011-09 	Rocrail mit DDX Software Zentrale auf Windows XP

2012      	Rocrail Gleisplan – Steuerung der Weichen / Rückmeldung über S88-N Bus

2013      	Rocrail zusätzlich über WLAN auf Windows 8 Tablet

2014      	Erweiterung um S88-N Weichensteuerungen

2017      	Arduino DCC Decoder – Servo, Wilde Maus Steuerung, Lichtsteuerung

2018-02 	Nachbau der Arduino Mage Z21 Zentrale

2018-05 	Wechsel von Rocrail DDX Zentrale auf Z21 Zentrale, Windows XP

2018-09 	Optische Rückmelder über S88-n Bus

2019-03 	Wechsel von Windows XP auf Windows 10

2019-04 	Rocrail erster automatischer Betrieb mit Rückmeldern

2020      	Rocrail Automatik Betrieb, zufälliges Fahren mehrerer Loks / schalten der Weichen
2020-03 	z21 Aktualisierung von V480 auf V483

2020-07	zum Test Betrieb mit zwei z21 Steuerungen, Funktionen Weichen / Fahren aufgeteilt

2020-08 	Rocrail Wechsel von Rocrail x32 auf x64 mit .ZIP Installation

## Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale auf Windows 10

Rocrail

Download Link: http://rocrail.net/software/rocrail-snapshot/

Installation unter D:\Eisenbahn\Rocrail\    ..\Rocrail_x64\

Rocrail-2898.exe			2011-09

Rocrail-13821-win32.exe 		2018-04

Rocrail-15503-win32.exe		2019-06

Rocrail-952-Windows-WIN64.zip	2020-08

Umstieg von Rocrail x32 auf Rocrail. zip   x64          		 24.08.2020

Auspacken der Rocrail-952-Windows-WIN64.zip in das leere Verzeichnis:  
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\

Übernahme der Rocrail x32 Verzeichnisse/Dateien nach x64

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\Lizenz		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\Lizenz

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyLokBilder	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\rocview.ini  	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini

Programm Start - Rocrail Aufruf:		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.exe

Das Script „desktoplink.cmd“ habe ich nicht benötigt.

Fehlermeldung: kein SVG- Thema gefunden; Rocview-SVG Einstellung überprüfen.

Konfiguration Rocview SVG:

Thema 1		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60

Thema 2		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories

Thema 3		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Konfiguration Rocrail - RocWeb

Einträge sind für das Handy APP andRoc nötig, sonst wird kein Gleisplan angezeigt

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Detalierte Konfiguration Rocview / Rocrail Pfade, ... anpassen, diese Doku, siehe unten …

Rocview Eigenschaften:

Alt C:\Users\Win10\Documents\Rocrail    nicht verwendet

Rocview.ini:			D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini

Arbeitsbereich: 			D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\

Rocrail.ini 			D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini

Backup:	 			D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\backup\

Lokbilder unter: 			D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder\

Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren

Lokbilder Format: 		230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb

Rocrail Server Configuration: 	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini	z21

Z21 Info :

Z21 Type:				Z21b black (2013), Firmware=1.32		V4.80

Z21 Serial Nummer		6901

Z21 Firmware Version 		(V1.30 (192.168.2.111)   	z21 V4.80 bis 	02-2020)

00 00 00 00 00 6A 69 66 9A AA

V1.32 (192.168.2.111)   	z21 V4.83 ab 	03-2020

00 00 04 28 00 00 AA 66 95 AA

## Rocrail Sicherung:

Eisenbahn Rechner:		 	Win10 Rocrail mit Z21 Zentrale

Wichtige Dateien sollten gesichert werden:

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml	<plan>.xml

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\rocview.ini

Sicherung/Kopie  von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\

D:\Z21_Stick\Eisenbahn\Rocrail\Rocrail_Sicherung\2020-08_D_Eisenbahn_Rocrail_x64.zip \

Win13:	S:\SW_G\Softinst\_Software\Eisenbahn\Rocrail\Rocrail_Sicherung\

## Rocrail Gleisplan:

Auf der linken Seite (rote/grüne Punkte) wurden die Rückmelder definiert

R001 - R040  	40x optische Gleis Rückmelder V1

R041 - R096  	56x Weich88N 7 Module mit je 8 Weichen Rückmelder

R097 - R136  	40x optische Gleis Rückmelder V2

Die Weiche mit dem roten Hintergrund steht anders als es Rocrail erwartet, diese wurde von Hand umgestellt.

## Aufbau und Hürden des Automatik Betriebs

Erster Start des Automatik Betriebs, eine Lok in einen Block setzten, Lok starten und nichts passiert. Server-Meldung: "No destination found"

Ursachen:

- Die E-Locks fahren nicht, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist. (Oberleitung) 
Lösung: alle Loks als „Diesel- oder Dampf Lok“ definieren.
Bessere Lösung: In den Blöcken Einstellungen muss Elektrifiziert (Fahrleitung) an sein.
Nur bei gesetzter Option dürfen Loks mit Antriebsart "Elektrisch" diesen Block im Automodus befahren.

- Bei manchen Blöcken  die „Einfahrtseite des Blocks tauschen“ ist siehe: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=blockenterside-de

- Bei allen Lokomotiven: Tabellen – Lokomotiven – Einzelheiten - BBT setzen

- falsche Richtung bei einigen Loks:  https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=direction-de

- Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren.

- Die Bremsverzögerung CV4 in den Decodern ist bei allen Loks auf 1,  ausgeschalten.

- Fehlermeldung "Ghost train in block" 
Lösung: RocRail von XP Rechner 1,4GHz CPU auf leistungsfähigeren Win 10 umgezogen. https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=46&t=17967

- Win10: wurde eine Weiche von Hand umgeschaltet, wurde diese Weiche rot hinterlegt angezeigt. Lösung: https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=18174

- Debugging auf Z21 Arduino deaktiviert, um schneller zu werden.      (bring aber nix)

- Zu "XpressNet pausiert" Ursache gefunden. 
Ursache ist das Schalten der Weichen, auch mit gewöhnlichen Weichentastern, für Weichen im Abstand bis ca. 1 Meter zur z21 Steuerung, das Schalten weiter entfernter Weichen stört nicht. Lösung: pullup/pulldown Abschlusswiderstande eingebaut.

## Rückmelder Infos:

FALL	A:
--->-- ENTER --->---- IN

1. Rocrail reagiert auf das ENTER Ereignis. Es ist dabei unerheblich wie oft der ENTER ausgelöst wird, das erste Mal zählt.

2. In Folge wird der in diesem Block zugeordnete IN Melder erwartet. Es ist hierbei ebenso unerheblich, wie oft dieser ausgelöst wird oder auch bereits verlassen wurde. Das erste Ereignis zählt.

3. die Distanz zwischen den Meldern ist aus Sicht der Software ebenso unerheblich, betrieblich betrachtet sollte natürlich der Zug in den Block passen.
Hat aber nichts mit der Position der Melder zu tun. Beispiel: ein Block ist mit 300cm Länge definiert, der ENTER Melder kann durchaus auch nur 100cm vor dem IN Melder positioniert sein. Dann ist halt der Bremsweg kürzer.

Ein Ghost tritt dann auf, wenn sich ein nicht erwarteter Melder meldet, ein ENTER Melder ohne aktiver Fahrstrasse dorthin oder ein IN Melder ohne vorherigem ENTER Ereignis.

FALL	B:
---> --IN --->--- ENTER

1. Ein Zug verlässt einen Block und löst den nächsten ENTER aus. Die Strecke zwischen IN und ENTER kann beliebig kurz sein, ich habe auf der Anlage an einigen Stellen nur eine Weiche dazwischen, auf der (geplanten) Gleiswendel werden die Blöcke unmittelbar aneinandergereiht. Es sollte nur sichergestellt sein, dass der Zug nicht das folgende ENTER Ereignis auslöst wenn die Fahrstrasse noch nicht gelegt ist (das berühmte "Durchrutschen").

# Rocview: Menü

Link: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-menu-de#zeige_anstehende_weichen

Zeige anstehende Weichen und Zeige gesperrte Weichen aktiviert, damit diese rot / rosa angezeigt werden.

## Rocview Eigenschaften - Rocview.ini

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-config-de

Rocview - Allgemein

Rocview - Path

Arbeitsbereich:  	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan

Bildverzeichnis: 	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder

Lokbilder Verzeichnis: images: 230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb, max. 256 Farben

Rocview - Trace

Rocview - Programmieren

Default für Programieren nur CV lesen/schreiben: 1,2,3,4,5,6,29 bei Programiern „SaveAll“

Rocview - SVG

Mit . Default Wert, wird der Gleisplan nicht angezeigt

Rocview - Gamepad

Rocview - MIC

Rocview - Tastaturkürzel

# Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini

Info:  https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-gen-de

- Rocrail - Allgemein: Gleisplan: MyPlan.xml

.\Rocrail_x64\MyPlan\Rocral.ini

Bildverzeichnis: images	.\Rocrail_x64\MyLokBilder\  	wird unter RocView\Path gesetzt

Rocrail - Trace

Empfehlung: alle Traces aus

Rocrail – Dienst

Client Port: 8051 für Androc auf Android Handy oder andere Windows Rechner mit Rocview

Rocrail – Automatik

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-automode-de

Rocrail - Zentrale

ein		aus		ein		aus

Schnittstellenkennung: Z21  für die erste Zentrale

Bei Hostname muss die IP-Adresse: 192.168.2.111 der Z21 Steuerung eingetragen werden, 
der Port: 21105 wird nicht geändert.

Schnittstellenkennung: Z21-Fahren  für die zweite Zentrale

Bei Hostname muss die IP-Adresse: 192.168.2.112 der Z21 Steuerung eingetragen werden, 
der Port: 21105 wird nicht geändert. Lokomotiven wird bei beiden Zentralen angehakt um die Rückmeldung zusätzlicher Roco LokMaüse anzuzeigen.

## Konfiguration der 1. z21 Steuerung

Z21 über das WEB Interface: http://192.168.2.111

2018-09	12 Rückmelder Module  (mal 8 sind   96 S88-N Rückmeldungen)

2018-11	17 Rückmelder Module  (mal 8 sind 136 S88-N Rückmeldungen)

Es werden die IP-Adresse und Anzahl der S88 Rückmelde Module konfiguriert.

Siehe Doc :  	…\Eisenbahn\Arduino\Z21\My\My_Z21_Arduino_Zentrale.docx

## Konfiguration der 2. z21 Steuerung nur zum Fahren

Z21-Fahren über das WEB Interface: http://192.168.2.112

Nur die IP-Adresse: 192.168.2.112.

Keine s88-N Rückmelder

Rocrail - R2Rnet

Rocrail - Gleiplan Analyser / Router

Zusätzlich: Rückmelder zu Blöcken zuordnen und Rückmelderzuordnung in allen Blöcken löschen.

Bereinigung inkonsistenter Einträge wird nach einmaliger Verwendung wieder gelöscht.

Rocrail - RocWeb

Einträge sind für das Handy APP androc nötig, sonst wird kein Gleisplan angezeigt

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Rocrail - Finder

Rocrail - Befehls-Zuordnung

## Konfiguration der Lokomotiven

Tabellen – Lokomotiven - Übersicht

Tabellen – Lokomotiven - Allgemein

Lokbilder Format: 230 x 80 Pixels in der *.png Datei max. 50Kb

Tabellen – Lokomotiven - Schnittstelle

Schnittstellenkennung: Z21-Fahren	(2. Z21 Steuerung)

Hier DCC Adresse 17, für alle Lok’s werden 28 Fahrstufen verwendet

Tabellen – Lokomotiven - Geschwindigkeit

Tabellen – Lokomotiven - Einzelheiten

Blockwartezeit auf 5 Sek. BBT und Reduziere Geschwindigkeit bei Enter 
bei allen Lokomotiven setzten

Tabellen – Lokomotiven - Funktionen

Tabellen – Lokomotiven - Mehrfachtraction

Tabellen – Lokomotiven -CV

Muster zum Import  ; https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-cv-de

L/S CV WERT BESCHREIBUNG

L   1  17 Adresse

L   2  10 Startspannung

Tabellen – Lokomotiven - BBT

Benutze: auf Geschwindigkeit geändert

Tabellen – Lokomotiven - SBT

Tabellen – Lokomotiven - BAT

Tabellen – Lokomotiven - Kalibrieren

## Definition eines Rückmelder

Tabellen – Rückmelder - Übersicht

Tabellen – Rückmelder - Allgemein

Name der Rückmelder:  hier R015 (R001 – R040 und  R007 – R136 sind Gleis Rückmelder)

Name der Rückmelder:  hier z.B. R048 (R041 – R096 sind Weichen Rückmelder)

Unter Kennung: R048

Tabellen – Rückmelder - Schnittstelle

Schnittstellenkennung: bei allen Rückmeldern ist Z21   (1. Z21 Steuerung )

Hier wurde die Adresse 48 des Rückmelders eingetragen, Bus bleibt 0.

Tabellen – Rückmelder - Verkabelung

Tabellen – Rückmelder - GPS

Tabellen – Rückmelder - Statistik

Tabellen – Rückmelder – Verwendung

Verwendung bei Weichen Rückmelder wird nichts angezeigt

Verwendung bei Gleis Rückmelder wird der Block angezeigt

Optischer infraroter Rückmelder TCRT5000 siehe s88-N 40 Rückmelder Modul

## Konfiguration einer Weiche

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-index-de

Tabellen – Weichen - Übersicht

Vor der Weichenkonfiguration müssen die Rückmelder definiert sein. 
Unter den Punkten: Steuerung, Herzstück, Gleistreiber und Verwendung sind keine Änderungen nötig.

Tabellen – Weichen -Allgemein: Kennung Name der Weiche z.B.: W008

Tabellen – Weichen -  Schnittstelle

Schnittstellenkennung: bei allen Rückmeldern Z21   (1. Z21 Steuerung)    
Knoten-ID / Bus: bleibt 0, Protokoll: NMRA-DCC

alt: DDX Zentrale verwendet Port: Adresse: immer 0, unter Port: DCC Adresse der Weiche, hier 8

Z21 Zentrale: verwendet Adresse  Adresse 12 (Port +4) unter Port: DCC Adresse der Weiche, hier 8

Die ROCO Weichenadresse ist immer DCC + 4    also 8 + 4 = ROCO Weichenadresse 12

Tabelle mit Rückmelder, Adresse, Port  siehe: …\Eisenbahn\Rocrail\S88-DCC_Rocrail_Adressen.xls

Tabellen – Weichen - Verkabelung

Unter Verkabelung wurden die beiden s88 Rückmelder eingetragen.   R_048 und R_047

Tabellen – Weichen -Steuerung

Tabellen – Weichen -Herzstück

Tabellen – Weichen -Gleistreiber

Tabellen – Weichen -Verwendung

Unter Verwendung werden (automatisch) die Blöcke eingetragen für die Weiche eingetragen.

## Konfiguration der Blöcke

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-gen-de

Tabellen – Block – Übersicht

Tabellen – Block – Allgemein

Alle Blöcke Elektrifiziert, sonst fahren keine E-Loks auf dem Gleis

Tabellen – Block – Signale

Ich verwende keine Signale

Tabellen – Block – Einzelheiten

Wartedetails Zufall Max. von 30 auf 10 Sec.

Tabellen – Block – Fahrstraßen

Tabellen – Block – Schnittstelle

Tabellen – Block – Berechtigungen

Tabellen – Block – Statistik

## Konfiguration der Fahrstraßen

Tabellen – Fahrstraßen folgende Tabellen werden automatisch erzeugt

Tabellen – Fahrstraßen- Allgemein

Tabellen – Fahrstraßen- Geschwindigkeit

Tabellen – Fahrstraßen- Befehle

Tabellen – Fahrstraßen- Rückmelder

Tabellen – Fahrstraßen- Berchtigungen

Tabellen – Fahrstraßen- Bedingungen

Tabellen – Fahrstraßen- Verkabelung

# Rocrail Decoder Programmierung

Lokdecoder programmieren mit RocRail, mit Z21 Zentrale

- Rocrail Starten

- Gleispannung aus  (PT on = Power off Rocrail)  ist egal

- PT-on  Programiergleis ein,   Direct auswählen

Infos: PT Programmiergleis: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=pt-de

- Export: Decoder  C:\Eisenbahn\Rocrail\Decoder\22_Decoder.csv

# Anhang:

## Info Decoder Reset:

Tams		LD-G-5		CV#9	255
Tams		LD-G-7		CV#9	255 
Tams		LD-G-21	CV#8	255 oder 8

Lenz				CV#1	255

## Kürzel in der Plan-Datei:  C:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\Myplan.xml

Kürzel 	Object 			Objekt (de) 		MyPlan

bk 		block 			Block 			bk001 – bk031

co 		output 			Ausgang

fb 		feedback 		Rückmelder 		R001 - R136

lc 		locomotive 		Lokomotive 		03 - …  25

sb 		staging block 		Aufstell-Block

seltab 		fiddle yard 		FiddelYard

sg 		signal 			Signal

sw 		switch		 	Weiche 		W003- W030,  (10, 11, 14 manual)

tk 		track 			Gleis

tt 		turntable 		Drehscheibe

tx 		text 			Text