# Rocrail Konfiguration -
 für die z21 Eisenbahn Zentrale

Inhaltsverzeichnis

Ausbaustufen - Historie	2

Rocrail Eisenbahnsteuerung mit z21 Arduino Nachbau Zentrale	3

Info Links	4

Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale - Windows	5

Umstieg von XP Rocrail x32 auf Windows 10 x64 08.2020	6

Rocrail Sicherung:	7

Rocrail Umzug von Windows 10 nach Windows 11 Rechner	7

Rocrail Umzug von Windows 10 nach Linux Mint 22.1	8

Rocrail Gleisplan:	9

Aufbau und Hürden des Rocrail Automatik Betrieb	10

Rocrail Rückmelder Infos:	11

Rocview: Menü	12

Rocview Eigenschaften - Rocview.ini	13

Rocview - SVG	17

Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini	20

Konfiguration weiterer. z21 Steuerungen (Arduino Mega)	23

Konfiguration einer . z21 Steuerung	24

Konfiguration der Lokomotiven	27

Definition eines Rückmelder	33

Konfiguration einer Weiche	37

Konfiguration der Blöcke	41

Definition von Aktionen:	45

Konfiguration der Fahrpläne	49

Konfiguration der Fahrstraßen	51

Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen	55

Rocrail Decoder Programmierung	56

Anhang:	57

Info Decoder Reset:	57

Diese Dokumentation habe ich für mich erstellt, 
und nachträglich auf meiner Website für interessierte als Info bereitgestellt.

Ursprünglich war diese Rocrail Konfiguration für Windows erstellt, 
dann zu Linix Mint gewechselt, dadurch müsste noch mancher PATH angepasst werden.

## Ausbaustufen - Historie

2002      	Eisenbahn Baubeginn mit Roco ICE und Lokmaus 2

2003       	Eisenbahn Aufbau mit Weichentastern

2010      	Roco MultiMaus

2011-09 	Rocrail mit DDX Software Zentrale auf Windows XP

2012      	Rocrail Gleisplan – Steuerung der Weichen / Rückmeldung über S88-N Bus

2013      	Rocrail zusätzlich über WLAN auf Windows 8 Tablett

2014      	Erweiterung um S88-N Weichensteuerungen

2017      	Arduino DCC Decoder – Servo, Wilde Maus Steuerung, Lichtsteuerung

2018-02 	Nachbau der Arduino Mega Z21 Zentrale

2018-05 	Wechsel von Rocrail DDX Zentrale auf Z21 Zentrale, Windows XP

2018-09 	Optische Rückmelder über S88-n Bus

2019-03 	Wechsel von Windows XP auf Windows 10

2019-04 	Rocrail erster automatischer Betrieb mit Rückmeldern

2020		Rocrail Automatik Betrieb

2020		zufälliges Fahren mehrerer Loks / schalten der Weichen
2020-03 	z21 Aktualisierung von V480 auf V483

2020-07	zum Test Betrieb mit 2 z21, Funktionen Weichen  / Fahren aufgeteilt

2020-08	Rocrail Wechsel von Rocrail x32 auf x64 mit .ZIP Installation

2021-08	Durch neuere Rocrail Version, neue Art der Weichenadressierung

2022-04	Aktualisierung dieser Doku z21 Aktualisierung V496

2022-05	Aktualisierung dieser Doku z21 V497

2022-06	Gleisflächen Erweiterung

2023-06	Konfiguration Farbe für ausgewählte Objekt: Blöcke, Rückmelder, …

2023-06	Definition von Aktionen

2023-12	Definition von Fahrstraßen

2024-02	Die neuen grauen Rocrail Icons wieder auf farbige alte Icon zurückgestellt

2024-06	Aktualisierung dieser Doku

2025-05	MultiMaus F-Tasten Anzeige in Rocrail

2025-08	Wechsel des Betriebssystem Windows 10 nach Windows 11

2025-08	Wechsel des Betriebssystem Windows 10 nach Linux Mint

2025-09	Aktualisierung, Formatierung dieser Doku, 
		wechsel von MS Office zu LibreOffice

Stand: 2025-09

# Rocrail Eisenbahnsteuerung mit z21 Arduino Nachbau Zentrale

Mein erstes Ziel war ein Gleisplan zur Anzeige des aktuellen Weichenstatus

Zum Einsatz kommen nur Weichen mit Endkontaktabschaltung, bestehende Weichentaster 
(mit „LED-Rückmeldung“), erweitert um Weich88N https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm  Weichensteuerungsmodule, 
gesteuert von einem Windows XP, später Win10  Rechner mit der Software Rocrail. https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german

Alle Weichen können weiterhin von Hand, oder über die bestehenden Weichentaster, oder über den PC mit Rocrail, oder APP andRoc gesteuert werden.

der echte Weichenstatus wird immer aktuell im Rocrail Gleisplan richtig angezeigt.

Die Rocrail Steuerung kann von mehreren Rechnern mit Rocrail erfolgen, dies können gemischt Windows XP – Windows 11, oder Linux Rechner sein. 
Auch die Steuerung über Android Smartphone mit Rocrail APP andRoc https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de über WLAN zum Rocrail Server PC ist möglich. Dabei nutze ich den Gleisplan, um den Status der Rückmelder, Weichen zu Testen / Kontrollieren.

Steuerung der Weichen: Ich bevorzuge einen Windows Rechner mit Rocrail Server und Rocview Client,  zusätzlich verwende auf weiteren XP / Windows 10 nur Rocview über LAN TCP Port 8051 (oder WLAN)  verbunden zum Rocrail Server zur Anzeige des Gleisplan und Steuerung der Weichen  (das war mal).

Rocrail steuert die Loks und Weichen im Automatikbetrieb, oder mit selbst erstellten Fahrplänen. momentan steuere ich meine Loks noch lieber manuell mit mehreren Roco Lokmäuse / Handreglern, ich finde dieses wesentlich praktischer  (das war mal).

- Alle Gleise sind elektrisch miteinander verbunden, nirgends Gleistrennungen, (Ausnahme an der Kehrschleife).

- Verwendung von optischen IR- Lichtschranken im Gleis, Rückmeldung über S88 Bus.

- Rocrail Automatik Betrieb funktioniert sehr gut, Züge fahren zufällig und finden (meistens) wieder zurück den Heimat Bahnhof.

- Hauptsächlich verwende ich Rocrail im Automatikmodus, mit Verwendung von Fahrplänen.

- RailCom als Rückmeldung verwende ich nicht, viele DCC Decoder sind zu alt.

- Signale und Oberleitungen habe ich nicht im Einsatz.

## Info Links

Meine Eisenbahn Website: 	https://jo-fri.github.io/

Z21PG Arduino Zentrale: 	https://pgahtow.de/w/Zentrale_Z21PG

https://pgahtow.de/w/Z21_Arduino_Zentrale_(Atmega2560)

Rocrail: (Server)		https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german

Rocview als Client Komponente in Rocrail enthalten.

andRoc Handy APP		https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de

Rocrail Download		https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/

Update Infos:	 	https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailonastick-de#erweiterte_update-option

S88 Bus:

S88-N Bus Norm: 		http://www.s88-n.eu/

Weich88-N Module:	 	https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm

Weichen:

RocRail Weichenadresse = 	Weichenadressen bei ROCO  + 4

Info Link:			https://www.digital-bahn.de/info_bau/schaltdekoder.htm#multimaus

Unterstützte Weichen:	https://www.digital-bahn.de/info_kompo/weichenantriebe.htm

ProLok DCC Decoder Programmierung am PC:  (ohne z21)

https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/index.html

ProLok Download: 		https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/download/prolok.zip

## Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale - Windows

Rocrail

Rocrail aktuelles Change Log:	https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/log.txt

Download Link: 			https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/

Windows XP

Rocrail-2898.exe					2011-09

Rocrail-3724.exe					2012-07

Rocrail-4461.exe					2012-12

Rocrail-9537-win32.exe				2015-07

Rocrail-13821-win32.exe 				2018-04

Rocrail-15503-win32.exe				2019-06

Windows 10 x64

Rocrail-952-Windows-WIN64.zip			2020-08

Rocrail-2307-Windows-WIN64.zip			2022-03

Rocrail-3458-Windows-WIN64.zip			2023-07

Rocrail-4631-Windows-WIN64.zip			2024-06

Rocrail-5987-Windows-WIN64.zip			2025-08

Windows 11

Rocrail-5992-Windows-WIN64.zip			2025-08

Linux Mint 22

Rocrail-5999-ubuntu24-i64.zip			2025-08

Rocrail-6014-ubuntu24-i64.zip			2025-08

## Umstieg von XP Rocrail x32 auf Windows 10 x64		08.2020

Auspacken der Rocrail-952-Windows-WIN64.zip in das leere Verzeichnis: 
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\

Übernahme der Rocrail x32 (XP) Verzeichnisse/Dateien nach x64 (Win10)

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\Lizenz		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\Lizenz

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyLokBilder	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\rocview.ini  	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini

Programm Start - Rocrail Aufruf:		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.exe

Das Script „desktoplink.cmd“ habe ich nicht verwendet.

Handy APP andRoc

androc Fehlermeldung: kein SVG- Thema gefunden; Rocview-SVG Einstellung überprüfen.

Pfad Konfiguration Rocview SVG: Konfiguration Rocrail - RocWeb

Einträge sind für das Handy APP andRoc nötig, sonst wird kein Gleisplan angezeigt

Thema 1		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60

Thema 2		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories

Thema 3		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Detaillierte Konfiguration Rocview / Rocrail Pfade, anpassen, diese Doku, siehe unten

Rocview Eigenschaften:

Alt C:\Users\Win10\Documents\Rocrail	Verzeichnis wird nicht (mehr) verwendet.

Rocrail			D:\Eisenbahn\Rocrail_x64
Rocview.ini:		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini

Arbeitsbereich:		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\

Rocrail.ini 		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini

Backup:	 		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\backup\

Lokbilder unter:		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder\

Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren

Lokbilder Format: 	230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb

Rocrail Server Configuration: 	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini

## Rocrail Sicherung:

Eisenbahn Rechner:		Win10 Rocrail mit Z21 Zentrale

Wichtige Dateien sollten gesichert werden:

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml		Gleisplan <plan>.xml

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\occ.xml			Gleisbelegung

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini			Rocrail Konfiguration

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\rocview.ini				Rocview Konfiguration

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60\properties.xml	Farbkonfiguration

Z21 Info:

Z21 Type:		Type= Z21b black (2013), Firmware=1.32		V4.80 	z21PG

Type= Z21 black (2013), Firmware=1.33		V4.87	z21PG

## Rocrail Umzug von Windows 10 nach Windows 11 Rechner

Wegen „live time end“ von Windows 10, Neuinstallation von Windows 11

Übernahme von:

Copy alles von Win10 D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach Win11 C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\

Win11, ändern der Pfade von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\   nach C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\

in folgenden Dateien:

C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini			Rocview Konfiguration

C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml		Gleisplan <plan>.xml

C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini			Rocrail Konfiguration

Auf gleicher Hardware wie Windows 10, unter Windows 11 läuft alles wesentlich 
langsamer, grundsätzlich funktioniert alles mit Rocrail, aber im automatisch Betrieb ist es zu träge. Die Züge brauchen zulange zum Bremsen und kommen erst später, auf den Weichen zustehen! Die Rückmelder Auswertung dauert viel zu lange.

Somit ist Windows 11, bei gleicher Hardware nicht brauchbar!

## Rocrail Umzug von Windows 10 nach Linux Mint 22.1

Auf gleicher Hardware wie Windows 10

Rocrail Download:	https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/

Linux Mint:		Rocrail-ubuntu24-i64.zip

Datei: Rocrail-ubuntu24-i64.zip entpacken nach: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/

Datei: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/desktoplink.sh aufrufen, welches ein Icon Rocview Verknüpfung auf dem Desktop einrichtet.

Standard Konfigurationsdateien sind:	bei mir:

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocview.ini	→ /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocview.ini

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocrail.ini	→ /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/rocrail.ini

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/plan.xml	→ /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/MyPlan.xml

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/occ.xml	→ /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/occ.xml

Übernahme meiner Rocrail Verzeichnisse von Windows 10 nach Linux Mint

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyIcons

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyLokBilder

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/Lizenz

Rocrail Konfigurationsdateien bei mir:

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/bin/rocview.ini 	→ alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\  nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/rocrail.ini → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\  nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/MyPlan.xml → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/occ.xml		nichts zu tun

die Datei: .\Rocrail\svg\themes\SpDrS60\properties.xml muss nach jeden Rocrail Update angepasst werden, oder rückgesichert werden, damit Tabelleninhalte wieder farblich dargestellt werden. Grund, siehe weiter unten.

Rocrail Update:

Download: https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/ z.B  Rocrail-5995-ubuntu24-i64.zip

Den Inhalt der .zip Datei: Rocrail-5995-ubuntu24-i64.zip entpacken und nach: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/ überschreiben.    Fertig

Somit ist Linux Mint 22.1, bei gleicher Hardware flinker, Super !

Mein Rocrail Update Script: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_Update/Rocrail_Update.sh

## Rocrail Gleisplan:

Auf der linken Seite (rote/grüne Punkte) sind Rückmelder definiert

R001 - R040		40 	optische Rückmelder im Gleis V1

R041 - R096		56 	7 Module Weich88N mit je 8 Weichen Rückmelder

R097 - R136		40 	optische Rückmelder im Gleis V2

R137 - R160		24 	optische Rückmelder V3

Die Weiche mit dem roten Hintergrund, steht anders als es von Rocrail erwartetwird, 
diese wurde von Hand umgestellt.

Grundgleisplan: nur Weichen, noch ohne Blöcke und ohne Rückmelder Status,

## Aufbau und Hürden des Rocrail Automatik Betrieb

Erster Start des Automatik Betriebs, eine Lok in einen Block setzten, Lok starten und nichts passiert. Server-Meldung: "No destination found"

Ursachen:

- Die E-Locks fahren nicht, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist. (keine Oberleitung) 
Lösung: alle Loks als „Diesel- oder Dampf Lok“ definieren.
Bessere Lösung: In den Blöcken Einstellungen muss Elektrifiziert (Fahrleitung) an sein.
Nur bei gesetzter Option dürfen Loks mit Antriebsart "Elektrisch" diesen Block im Automodus befahren.

- Bei manchen Blöcken  die „Einfahrtseite des Blocks tauschen“ ist siehe: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=blockenterside-de

- Bei allen Lokomotiven: Tabellen – Lokomotiven – Einzelheiten - BBT setzen

- falsche Richtung bei einigen Loks:  https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=direction-de

- Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren.

- Die Bremsverzögerung CV4 in allen Lok Decodern Loks auf 1, ist ausgeschaltet.

- kurz nach dem Einschalten der z21pg fährt eine Lok manchmal schnell los.
Lösung: die Analogerkennung der Lokdecoder ausschalten, in CV29 Wert von 6 auf 2 ändern.

- wurde eine Weiche von Hand umgeschaltet, dann wurde diese Weiche rot hinterlegt angezeigt. 
Lösung: https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=18174  
Hintergrund-Farbe im Gleisbild: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-wiring-de&s%5B%5D=weiche&s%5B%5D=rot#hintergrund-farbe_im_gleisbild

- Zu "XpressNet pausiert sporadisch". 
Ursache ist das Schalten der Weichen, Relais (EMP elektromagnetische Puls), im näheren zur z21 Steuerung, das Schalten weiter entfernter Weichen stört nicht. Lösung: pullup/pulldown Abschlusswiderstände in den MAX485 Bus eingebaut. (siehe z21 Plan)

- Ab Rocrail Version 2.1.4125 werden nur noch graue Icons unterstützt, ich möchte aber die alten bunten Icons behalten.
die alten Icons nach D:\Eisenbahn\Rocrail\MyIcons\Debian-icons kopiert, und den Pfad unter Rocwiew Eigenschaften - Pfad - Symbolverzeichnis - (icons) angepasst..

- MultiMaus F-Tasten Anzeige in Rocrail funktioniert nach V5504 nicht mehr,
 Lösung: Eigenschaften – Lok 
Option Erlaube Fahrregler ohne Kennung aktivieren sonst werden die F-Tasten Änderungen nicht mehr angezeigt.

## Rocrail Rückmelder Infos:

FALL	A:
--->-- ENTER --->---- IN

1. Rocrail reagiert auf das ENTER Ereignis. Es ist dabei unerheblich wie oft der ENTER 
ausgelöst wird, das erste Mal zählt.

2. In Folge wird der in diesem Block zugeordnete IN Melder erwartet. Es ist hierbei ebenso unerheblich, wie oft dieser ausgelöst wird oder auch bereits verlassen wurde. 
Das erste Ereignis zählt.

3. die Distanz zwischen den Meldern ist aus Sicht der Software ebenso unerheblich, betrieblich betrachtet sollte natürlich der Zug in den Block passen.
Hat aber nichts mit der Position der Melder zu tun. Beispiel: ein Block ist mit 300cm Länge definiert, der ENTER Melder kann durchaus auch nur 100cm vor dem IN Melder positioniert sein. Dann ist halt der Bremsweg kürzer.

Ein Ghost tritt dann auf, wenn sich ein nicht erwarteter Melder meldet, ein ENTER Melder ohne aktiver Fahrstraße dorthin oder ein IN Melder ohne vorherigem ENTER Ereignis.

FALL	B:
---> --IN --->--- ENTER

1. Ein Zug verlässt einen Block und löst den nächsten ENTER aus. Die Strecke zwischen IN und ENTER kann beliebig kurz sein, ich habe auf der Anlage an einigen Stellen nur eine Weiche dazwischen, auf der (geplanten) Gleiswendel werden die Blöcke unmittelbar aneinandergereiht. Es sollte nur sichergestellt sein, dass der Zug nicht das folgende ENTER Ereignis auslöst wenn die Fahrstraße noch nicht belegt ist (das berühmte "Durchrutschen").

# Rocview: Menü

Link: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-menu-de

Link: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-menu-de#zeige_anstehende_weichen

Zeige anstehende Weichen und Zeige gesperrte Weichen aktiviert, 
damit diese rot / rosa angezeigt auf den Gleisplan werden.

# Rocview Eigenschaften - Rocview.ini

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-config-de

Rocview – Allgemein alte Übersicht bis V2.1.4125.

Rocview – Allgemein neue Übersicht Windows (2024-05)

Rocview – Allgemein neue aktuelle Übersicht Linux Mint (ab 2024-08

Rocview - Path

Arbeitsbereich:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan

Bildverzeichnis:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder,  Pfad komplett angeben, sonst werden die Lokbilder nicht in andRoc angezeigt.

Lokbilder Verzeichnis: images: 230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb, max. 256 Farben, Lok soll nach rechts fahren.

Symbolverzeichnis:	 D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyIcons\Debian-icons
Ab Rocrail Version 2.1.4125 werden nur noch graue Icons unterstützt, ich werde aber weiter die alten Icons verwenden, die Debian-icons.zip nach D:\Eisenbahn\Rocrail\MyIcons\Debian-icons kopiert, und den Pfad unter Rocwiew Eigenschaften - Pfad - Symbolverzeichnis - (icons) angepasst.

Info Rocrail Forum #67: https://www.rocrail.info/t23505f44-Rocview-Icons-4.html

Pfad unter Linux Mint:

Rocview - Trace

Rocview - Programmieren

Default für Programieren nur CV lesen/schreiben: 1,2,3,4,5,6,29 bei Programiern „SaveAll“

## Rocview - SVG

Achtung: Für RocWeb und APP andRoc müssen die SVG-Pfade im RocWeb-Dialog der Rocrail-Eigenschaften eingestellt werden.

Mit . Default Wert, wird der Gleisplan auf dem Android Handy APP andRoc nicht angezeigt, 
Lösung: Pfade definieren.

Thema 1: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60
Thema 2: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories
Thema 3: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Ab  "Rocrail Version 3360" kann die ausgewählte Objekt Farbe für Blöcke, Rückmelder, Weichen, … konfiguriert werden

Rocview -> Eigenschaften -> SVG -> [Eigenschaften] - [Farbe] - [Auswählen] 
ursprünglich gelb, nun lila (ist auffälliger)

Konfiguration in Path:	.\Rocrail\svg\themes\SpDrS60\properties.xml
Zusätzliche Zeile:  <selectcolor red="128" green="0" blue="255"/>

Hinweis: Diese Farbänderungen werden bei jeden Update (SVG) wieder überschrieben!

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=symbols-de#eigenschaften

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=symbols-theme-props-de#einstellungen

Rocview - Gamepad

Rocview - MIC

Rocview - Tastaturkürzel

# Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini

Info:  https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-gen-de

- Rocrail - Allgemein: Gleisplan: MyPlan.xml

.\Rocrail_x64\MyPlan\Rocral.ini

Gleisplan: 		D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml
Schlüssel-Pfad:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\Lizenz\lic.dat

Bildverzeichnis: images	.\Rocrail_x64\MyLokBilder     wird im RocView\Path gesetzt

Rocrail - Trace

Empfehlung: alle Traces aus

Rocrail – Dienst

Client Port: 8051 für Androc auf Android Handy oder andere Windows Rechner mit Rocview

Rocrail – Automatik

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-automode-de

Signal „grün wenn nächstes Signal Rot“ setzten, ist deutsche Signallogik

Option Erlaube Fahrregler ohne Kennung aktivieren sonst werden die F-Tastenänderungen nicht angezeigt,

Rocrail – Zentrale

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco:roco-z21-de

ein			aus			ein

Schnittstellenkennung: Z21  für die Zentrale (allein im Einsatz), Kennung :1

Bei Hostname muss die IP-Adresse: 192.168.2.113 der Z21 Steuerung eingetragen werden, 
der Port: 21105 wird nicht geändert.

Optionen: Lokomotiven wird bei den Zentralen an gehakt um die Rückmeldung zusätzlicher Roco Lok Mäuse anzuzeigen.

Schnittstellenkennung: Z21-Fahren  (war Test, wird nicht mehr verwendet)

die erste  z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse: 192.168.2.111 (CV lesen / schreiben)
die zweite z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse: 192.168.2.112	(Test)
die dritte  z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse: 192.168.2.113	(Test)

der Port: 21105 wird nicht geändert.

## Konfiguration weiterer. z21 Steuerungen (Arduino Mega)

1. z21-Fahren über das WEB Interface: http://192.168.2.111

2. z21-Fahren über das WEB Interface: http://192.168.2.112

3. z21-Fahren über das WEB Interface: http://192.168.2.113

Es wird die IP-Adresse und Anzahl der S88 Rückmelde Module konfiguriert.

Siehe Doc :  	…\My_Z21_Arduino_Zentrale.docx

## Konfiguration einer . z21 Steuerung

z21 WEB Interface: Aufruf:  http://192.168.2.113

2018-09	12 Rückmelder Module  (mal 8 sind   96 S88-N Rückmeldungen)

2018-11	17 Rückmelder Module  (mal 8 sind 136 S88-N Rückmeldungen)

2020		20 Rückmelder Module  (mal 8 sind 160 S88-N Rückmeldungen)

Rocrail - R2Rnet

Rocrail - Gleiplan Analyser / Router 	(gibt es nicht mehr, an dieser Stelle)

Siehe:   Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen

Rocrail – RocWeb 			Port ungleich 0 aktiviert den WebClient-Dienst

Je nach Betriebssystem (z.B. Windows) sind absolute Pfade erforderlich. Einträge sind für das Handy APP  andRoc nötig, sonst wird kein Gleisplan auf dem Handy angezeigt

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Rocrail - Finder

Rocrail - Befehls-Zuordnung

## Konfiguration der Lokomotiven

Tabellen – Lokomotiven – Übersicht (Muster einer Lok) 
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-index-de

Kennung der Loks:  L03_* 	bis L25_*
Tabellen – Lokomotiven - Allgemein

Lokbilder Format: 230 x 80 Pixels in der *.png Datei max. 50Kb

Tabellen – Lokomotiven – Schnittstelle
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-int-de

Schnittstellenkennung: Z21

Hier DCC Adresse 17,  Fahrstufen FS28 oder FS128 werden individuell verwendet.

Tabellen – Lokomotiven - Geschwindigkeit

2.V_Max ist bei allen Loks auf 28 gesetzt, Empfehlung: V_Max den gleichen Wert wie für die Anzahl der Fahrstufen einzutragen.

Tabellen – Lokomotiven - Einzelheiten

Blockwartezeit auf 5 Sek. 
BBT und Reduziere Geschwindigkeit bei Enter bei allen Lokomotiven setzten, 
Pendelzug bei ICE, … bei allen Loks welche auch rückwärts Fahren dürfen.

Tabellen – Lokomotiven - Funktionen

Tabellen – Lokomotiven - Mehrfachtraction

Tabellen – Lokomotiven -CV

Muster zum Import  ; https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-cv-de

L/S CV WERT BESCHREIBUNG

L   1  17 Adresse

L   2  10 Startspannung

Tabellen – Lokomotiven - BBT

Benutze: auf Geschwindigkeit geändert

Tabellen – Lokomotiven - SBT

Tabellen – Lokomotiven - BAT

Tabellen – Lokomotiven - Kalibrieren

## Definition eines Rückmelder

Tabellen – Rückmelder - Übersicht

Kennung der Rückmelder: R001 – R160	_Blocknummer

Tabellen – Rückmelder - Allgemein

Name der Rückmelder:  hier R015 (R001 – R040 sind Gleis Rückmelder V1)

Name der Rückmelder:  hier z.B. R048 (R041 – R096 sind Weichen Rückmelder)

Name der Rückmelder:  hier (R097 – R136 sind Gleis Rückmelder V2)

Name der Rückmelder:  hier (R137 – R160 sind Gleis Rückmelder V3)

Beschreibung: Rückmelde Baugruppe V1, Weiche_005 – Weiche_032, V2, V3

Unter Kennung: R048

Beschreibung: Weiche …

Tabellen – Rückmelder - Schnittstelle

Schnittstellenkennung: bei allen Rückmeldern ist Z21   (1. Z21 Steuerung )

Hier wurde die Adresse 48 des Rückmelders eingetragen, Bus bleibt 0.

Tabellen – Rückmelder - Verkabelung

Tabellen – Rückmelder - GPS

Tabellen – Rückmelder - Statistik

Tabellen – Rückmelder – Verwendung

Verwendung bei Weichen Rückmelder wird nichts angezeigt

Verwendung bei Gleis Rückmelder wird der Block angezeigt

Ein optischer Infrarot Rückmelder TCRT5000 siehe s88-N 40 Rückmelder Modul
https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/S88/index.html

## Konfiguration einer Weiche

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-index-de

Tabellen – Weichen - Übersicht

Kennung der Weichen: W003 – W032 und 11, 12, 13 sind manuelle Weichen

Vor der Weichenkonfiguration sollten die Rückmelder definiert werden!

Tabellen – Weichen -Allgemein: Kennung Name der Weiche z.B.: W008

Tabellen – Weichen -  Schnittstelle

Weichen Adressierung

Bei der Adresse 1 muss +4 addiert werden, hier Weiche 008 (+4) wird Weichenadresse 12 und als Port muss immer 0 eintragen werden,

Tabelle mit Rückmelder, Weichenadresse, Port  
siehe: …\Eisenbahn\S88-Weichen-Rückmelder.xlsx

Für folgende Weichen wurde die Standard Schaltzeit, (wenn nicht definiert 500 ms) 
auf 600 ms erhöht. (Grund diese Weichen haben sporadisch nicht geschallten)

W017, W017, W030

Tabellen – Weichen - Verkabelung

Unter Verkabelung wurden die beiden s88 Rückmelder eingetragen.   R048 und R047

Tabellen – Weichen - Steuerung

Tabellen – Weichen - Herzstück

Tabellen – Weichen - Gleistreiber

Tabellen – Weichen - Verwendung

Unter Verwendung werden automatisch durch den Router die Blöcke für die Weichen eingetragen.

## Konfiguration der Blöcke

Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-gen-de

Tabellen – Block – Übersicht

Kennung der Blöcke: B01 – B36

Tabellen – Block – Allgemein

Elektrifiziert (Fahrleitungen), für alle Blöcke, sonst fahren keine E-Loks auf dem Gleis

Warten in einigen Blöcken

Richtungswechsel erlaubt, anstelle von Kopfbahnhof verwendet.

BBT in jedem Block aktiv

Tabellen – Block – Signale

Ich verwende keine Signale

Tabellen – Block – Einzelheiten

Wartedetails Zufall Max. von 30 auf 10 Sec.

Tabellen – Block – Fahrstraßen

Unter Fahrstraßen werden Infos (automatisch durch den Router) eingetragen.

Tabellen – Block – Schnittstelle

Tabellen – Block – Berechtigungen

Fahrberechtigungen können pro Block vergeben werden

Hier der Block B24 darf nicht von Lok L23_ befahren werden

Tabellen – Block – Statistik

## Definition von Aktionen:

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=actions-de

Ein vorhandener Rückmelder soll dazu verwenden werden, ein Action auszuführen, welche eine elektrische Schranke steuert.

z.B. Rückmelder R012 soll eine Schranke mit DCC Lokdecoder Adresse 8 und mit der Funktion F11 für 3 Sec. schließen.

Hilfe Aktionen Video: https://youtu.be/fs4p-b7dTRg

Voraussetzungen für die Definition von Aktionen sind:

- Tabellen - Lokomotiven (DCC Decoder)

- Tabellen - Rückmelder

Tabellen – Aktionen – Übersicht

Tabellen – Aktionen – Definition

Type:		Funktion

Kennung:	Auswahl der Lok / DCC Decoder (L08_Licht, Name der Relais Fbg. )

Befehl		on

Parameter	hier 11 	entspricht der Funktion F11

Laufzeit	hier 30		die Funktion wird 30 x 100ms = 3 Sec. ausgeführt

Tabellen – Aktionen –Verwendung

Am Schluss zur Kontrolle: Diese Einträge Verwendung (R011_... R012_...) wurde durch die Konfiguration des Rückmelders – Aktion eingetragen.

Nun Erweiterung der Rückmelder Konfiguration

Auswahl des Rückmelders, Auswahl von Aktionen

Rückmelder - Allgemein - Auswahl von Aktion - Übersicht

Auswahl unter Kennung „Schranke1“	welche in Aktionen angelegt wurde

Status	on , Übernahme mit „Hinzufügen“ dann  „Übernehmen“ OK

die Laufzeit kann an verschiedenen Stellen eingetragen werden…

Tabellen - Aktionen - Definition - Laufzeit  		(habe ich verwendet)

Tabellen - Rückmelder - Allgemein – Zeitgeber	(nicht verwendet)

Tabellen - Rückmelder - Allgemein - Action - Laufzeit. (nicht verwendet)

## Konfiguration der Fahrpläne

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=schedules-de

Tabellen – Fahrpläne - Übersicht

Tabellen – Fahrpläne - Ziele

Unter Block werden die Blöcke hinzugefügt.

Tabellen – Fahrpläne - Nachfolge

Hier kann ein Nachfolge Fahrplan eintragen werden,

Tabellen – Fahrpläne - Diagramm

## Konfiguration der Fahrstraßen

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=route-index-de

Tabellen – Fahrstraßen folgende Tabellen werden automatisch durch den Router erzeugt, 
es wurden keine manuellen Fahrstraßen definiert.

Tabellen – Fahrstraßen- Allgemein

Tabellen – Fahrstraßen- Geschwindigkeit

Tabellen – Fahrstraßen- Befehle

Tabellen – Fahrstraßen- Rückmelder

Tabellen – Fahrstraßen- Berchtigungen

Keine Berechtigungen vergeben

Tabellen – Fahrstraßen- Bedingungen

Tabellen – Fahrstraßen- Verkabelung

# Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=router-de#routing

Gleisplan – Router - Bereinigen

Da ich keine manuellen Fahrstraßen definiert habe, können alle automatisch erstellten Fahrstraßen werden gelöscht.

Meldung:

8002 Der Router hat bereinigt und 75 Fahrstraßen entfernt (alt = 75, neu = 0)

8008 Starten der Router-Bereinigung...

Gleisplan – Router - Routing

Routing… alle Fahrstraßen werden wieder automatisch erstellt.

Meldung:

8001 Der Router hat 75 Fahrstraßen erzeugt. (vorher = 0)

8007 Starten des Routers...

8102 Der Gleisplan ist gesund.

# Rocrail Decoder Programmierung

Lokdecoder programmieren mit RocRail, über die Z21 Zentrale ist möglich, verwende ich nicht mehr, ich Programmiere meine Lok-CV direkt mit der Roco multiMAUS an der z21 Zentrale

- Rocrail Starten,

- Power off, Gleisspannung aus (PT on = Power off Rocrail) ist egal?

- PT on  Programmiergleis ein

- PoM aus, Programmierung auf dem Hauptgleis, nur mit Railcom Decoder

- Acc     DCC-Zubehör Decoder auf dem Hauptgleis programmieren, nur bei POM verfügbar.

- Direct  ein

Infos: PT Programmiergleis: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=pt-de

Get = Lesen,		Set = Schreiben

- Export in Datei:   Decoder.csv

# Anhang:

## Info Decoder Reset:

Tams		LD-G-5		CV#9	255
Tams		LD-G-7		CV#9	255 
Tams		LD-G-21	CV#8	255 oder 8

Tams				CV#8	8

Lenz				CV#1	255

Kürzel in der Plan.xml Datei:

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=actions-de#die_typen_befehle_parameter

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml

Kürzel 	Object 			Objekt (de) 		Meine Kürzel - MyPlan

ac		action			Aktionen

bk		block 			Block 			B 	B01 – B36

bbt					Block Brems Timer

co 		output 			Ausgang

fb		feedback		Rückmelder		R	R001 – R160

lc		Lok			Lok			L	L03_* – L25_*

sb 		staging block 		Aufstell-Block

sc		sclist			Fahrplan		FP	FP_*

seltab 		fiddle yard 		Gleisnummer

sg 		signal 			Signal

st		stlist			Fahrstraßen

sw		switch			Weiche			W	W003 – W032

tk 		track 			Gleis

tt 		turntable 		Drehscheibe

tx 		text 			Text